SPECTROGRAPHE À CAPTEUR CCD

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

Éléments à votre disposition Liste du matériel

Lampes à vapeur de Hg-Cd, Na

Alimentation HT

Condenseur

Fente réglable

Lentilles convergentes (150mm, 500mm)

Prisme et support réglable

Diaphragme à iris

Ecran dépoli

Capteur CCD SONY ILX503

Alimentation stabilisée

Oscilloscope

Micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1.

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 2.

### Logiciels

Voir cadre 3.

## Travail demandé

### Pouvoir dispersif du prisme

| A partir de cadre 4 et en tenant compte de la focale de 500 mm, calculer la distance théorique entre les raies F' (480 nm) et C' (644 nm) du cadmium. Liste de la documentation | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique | X | X | X |

cadre 2.

A partir du tableau 2, établir en pixels puis en mm (1pix = 14 µm) l'écart expérimental entre les raies F' et C'. Comparer.

Calculer l'écart angulaire ' en °.

| Comparer votre résultat ' à celui (noté F' – C') trouvé dans les livres (tableau 1). Liste des logiciels | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solord | X |  |  |
| Ccd |  | X |  |
| Labview |  | X |  |
| Excel |  | X | X |

cadre 3.

### Spectre du sodium

Relever la largeur e de la fente source (en principe e  0,1 mm). Calculer la largeur de son image e'=ef2f1. Combien de pixels du capteur seront excités par une radiation supposée parfaitement monochromatique ? (On ne tient pas compte ici des aberrations et de la diffraction.)

Remplacer la lampe source par une lampe à vapeur de sodium. Le reste du montage doit rester inchangé !

Rechercher sur l'écran de l'oscilloscope le spectre du sodium, il se réduit à sa raie jaune (doublet D) très intense.

Faire l'acquisition informatique du 2ème spectre.

Remplacer source2 par sodium.

Sauvegarder encore sous vos initiales.

Représenter le spectrographe du sodium et rechercher la longueur d'onde de la raie D.

tableau 1 : LES PRISMES - F George (PUF; "Que sais-je ?" N°2004)

Faire une sortie imprimante. Porter sur le graphe la valeur trouvée (longueur d'onde de la raie D) et comparer à la valeur attendue.

Expliquer pourquoi on ne voit pas les autres longueurs d'ondes du sodium.

Expliquer pourquoi on ne distingue pas les deux raies qui constituent le doublet du sodium.

### Étude de la CCD

Connaissant le nombre des pixels (utiles et inutiles) retrouver, en observant le chronogramme du signal CCD ROG, la fréquence horloge des pixels.

Conclusion

cadre 4:  - La déviation de la lumière par un prisme dépend de la longueur d'onde.

|  (nm) | 436 Hg | 468 Cd | 480 Cd (F') | 509 Cd | 546 Hg | 578 Hg | 644 Cd(C') |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur | violet indigo | bleu | bleu clair | vert bleu | vert | jaune | rouge |
| N° pixel |  |  |  |  |  |  |  |

tableau 2 : Raies du cadmium (468; 480; 509; 644 nm) et du mercure (436; 546 et le doublet jaune 577+579).

Pour satisfaire aux exigences de la société PIERRON, précisez :

Le domaine des longueurs d’ondes observables ?

Sachant que la résolution théorique est de 0.16 nm/pixels, donner la résolution globale du système ?