| TÉLÉMÈTRES OPTIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom des étudiants : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de retour |  |  |  |  1 jour de retard |  |  |  | -2pts |
|  |  |  |  |  2 jours de retard |  |  |  | Note /2 |
|  |  |  |  |  + de 2 jours de retard |  |  |  | Note=0/20 |
| N° | Questions | C. | Pts. place |  |  | Pts. CR | Remarques des correcteurs |  |
| 1 | Analyse fonctionnelle des systèmes |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 1.3.2 | Télémétrie par mesure du "temps de vol" Télémétrie par comparaison de phase | FP |  |  |  | __/1,5 |  |  |
| 1.3.3 | Mesure du déphasage par décalage de fréquence. Hétérodynage Caractéristiques du montage Simulation sous Labview Tableau Simulation | FP |  |  |  | __/2 |  |  |
|  |  |  | __/1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Électronique - Étude du principe mis en œuvre | CS |  |  |  | __/1,5 |  |  |
| 2 | Mise en œuvre des systèmes |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Montage - Réglages | FP | __/3 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Mesures Tableau Mesures Graphe Exploitation du graphe | FP |  |  | __/3 |  |  |  |
| 2.2.3 | Partie informatique | CS | _/1 |  | __/2 |  |  |  |
| 3 | Analyse des performances des systèmes |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Performances | FP |  |  | __/1 |  |  |  |
| 3.2.2 3.2.3 | Hétérodynage Filtrage | FP | __/1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Électronique | CS |  |  | __/2 |  |  |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rangement et autonomie |  | ___/1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Note : ___/20 |  |  |  |  |  |
| Attention : appeler un professeur qui attribuera les pts « sur place ». En l’absence de note en fin de séance, aucun point ne sera attribué à la question. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) : |  |  |  |  |  |  |  |  |

cadre 1 : Barème de correction.

1. ANALYSE FONCTIONNELLE DES SYSTÈMES

## Éléments à votre disposition

## Objectif du T.P.

## Travail demandé

### Télémétrie par mesure du "temps de vol"

Calculer la vitesse c du signal.

Si la mesure  du temps de vol se fait à  0,01 µs près, quelle est la précision de la mesure de la distance D = c.  de parcours du signal ?

Réponse :

Télémétrie par comparaison de phase

cadre 2 : Signal émis en trait fort (vert) et signal reçu en trait fin (rouge).

L'intensité lumineuse est modulée avec une fréquence N = 60 MHz.

Calculer la période T et la longueur d'onde  de modulation (on prendra c = 3,00.108 m/s).

Quel sera le retard de phase (en rad et en degrés) si D = 2 m ?

Quel est le retard de phase sur l'exemple du cadre 2 ?

Rechercher les distances DPH permettant de retrouver des signaux en phase.  = 2p (p entier). Noter quelques exemples.

En déduire que D est connu à  près (on dit modulo ) et  à T près (modulo T).

Réponse :

### Mesure du déphasage par décalage de fréquence

#### Hétérodynage

On pose : 	UE = ucos(2Nt)

UR = u'cos(2Nt - )

UL = u"cos(2NLt)

On sait (trigo) :

cos()*cos() = 12(cos(+) + cos(-))

Montrer que UE*UL est donné par : UE*UL  = 0,5u.u’’cos[2(N+NL)t]+0,5cos[2(N-NL)t]

On obtient deux signaux mélangés. Quelle est (en fonction de N et NL) la fréquence haute ? Quelle est la fréquence basse ?

Si on fait un filtrage passe bas on obtient le signal émis décalé UED. Quelle est l'expression de UED ?

De même le signal reçu décalé est : URD = 0,5u’.u’’cos[2(N-NL)t - ]

Quelle est sa fréquence ? Quelle est le retard de phase de URD par rapport à UED ?

Réponse :

#### Caractéristiques du montage mis en œuvre

Observer le schéma …

Compléter le schéma du montage en annotant les tensions : UE ; UR ; UL ; UED et URD.

Quelle est la fréquence N du signal de modulation lumineux ? Quelle est la fréquence locale NL ? Quelle est la fréquence décalée ND ? Quel est le déphasage si D = 2 m ? Quel est alors le retard  du signal optique  ( = 2/T) ? Quel est le retard du signal électronique décalé ( = 2D/TD) ? Conclusion.

Réponse :

#### Simulation

Modifier la fréquence de coupure entre 10 kHz et 250 MHz. Sur le graphe modifier l'échelle des temps jusqu'à 500 ns (notée 500n). Observer l’influence d’une fréquence de coupure trop élevée sur la forme du signal. Expliquer l’origine du bruit haute fréquence qui apparaît.

Choisir à présent  N = 60 MHz et NL = 59.9 MHz. Sur le graphe modifier l'échelle des temps jusqu'à 30 μs Noter D (retard temporel du signal décalé) pour chaque valeur de D.

Compléter le tableau simulation

Réponse :

Montrer et commenter vos résultats à un professeur.

### Électronique

Charger sous orcad9 le schéma électronique(fichier telemetre.opj présent sous le répertoire mes documents.

Lancer la simulation pour un déphasage de -45° puis -180°.

Que remarquez-vous ?

Quel est le déphasage maximum mesurable ?

Donner le rôle des 2 filtres passe-bas.

Réponse :

# MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

| Montage D (m) | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D (µs) |  |  |  |  |  |  |  |
|  = 2NDD |  |  |  |  |  |  |  |
|  = 2D/Λ |  |  |  |  |  |  |  |

Enregistrer votre tableau dans mesures.xls.

Représenter le graphe  = f(D) (relation (1)).

Représenter sur le même schéma la droite donnant le déphasage théorique ϕ=2πλD=2πNcD  (2)

(c = 3,00 108 m/s et N = 60 MHz).

Comparer les pentes.

Conclusion.

Réponse :

### Partie informatique

Compléter la partie traiter le signal

Expliquer les fonctions réalisées par la partie traiter le signal

Réponse :

Voir…

# 3.ANALYSE DES PERFORMANCES DES SYSTÈMES

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

### Performance des deux méthodes

Expliquer pourquoi la méthode "du temps de vol" est imprécise et ne peut être utilisée que pour de longues distances D.

Expliquer pourquoi la méthode "par comparaison de phase" est plus précise mais ne permet de mesurer la distance sans ambiguïté que si D < .

Réponse :

### Hétérodynage

Observer les images des signaux optiques émis et reçu. Quel est le déphasage pour D = 2,5 m ? Comparer au déphasage sur le graphe des signaux décalés.

…

Réponse :

### Filtrage

Montrer et commenter vos résultats à un professeur.

### Électronique

On rappelle la relation liant le temps de réponse d’un détecteur à la fréquence de coupure tr = 0.35/fc.

- Quel serait l’avantage de l’utilisation d’une PDA par un rapport à une photodiode ?

- Estimer le temps de réponse d’un photodétecteur pouvant détecter un signal de N = 60 MHz 	.

- Quelle capacité parasite maximum doit présenter une LED pour pouvoir transmettre un signal de 60 MHz à travers une impédance de 10  ?

Réponse :