DETECTION D’OBJETS PAR COULEUR (SYSTEME DE VISION INDUSTRIELLE)

| Nom des étudiants : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de retour |  |  |  |  1 jour de retard |  |  | -2pts |
|  |  |  |  |  2 jours de retard |  |  | Note /2 |
|  |  |  |  |  + de 2 jours de retard |  |  | Note=0/20 |
| N° | Questions | Pts. | Prof. |  | Pts. | Remarques des correcteurs |  |
| 1) | Eléments à votre disposition |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Présentation du contexte |  |  |  |  |  |  |
|  | Type de détecteur photoélectrique |  | CS |  | __/1 |  |  |
| 3) | Analyse du système |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Dimensionnement du système optique |  | FP |  | __/2 |  |  |
| 3.3 | Choix d'un codage de la couleur approprié |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 3.4 | Algorithme de programmation |  | GB |  | __/1 |  |  |
| 4) | Mise en œuvre du système |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 4.2.1.) Temps d’intégration |  | CS |  | ___/1 |  |  |
|  | 4.2.2.) Balance des blancs | __/1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 4.3.2) Détection TSL | __/1 | FP |  | ___/1 |  |  |
|  | 4.3.3) Détection des contours | __/1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.4) Détection des n° de dés | __/1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Modification du script | __/1 | GB |  | __/1 |  |  |
| 4.5 | Comptage des points | __/1 |  |  |  |  |  |
| 5) | Analyse des performances du système |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Performances du système de tri |  | FP |  | ___/2 |  |  |
| 5.2 | Qualité des mesures |  | FP |  | ___ /1 |  |  |
| 5.3 | Utilisation du convoyeur |  | GB |  | ___/1 |  |  |
| 5.4 | Problématique |  | FP |  | ____/1 |  |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |  |  |  |  |  |  |
|  | Rangement et autonomie | __/1 |  |  |  |  |  |

|  | Total : ____/20 | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |
| --- | --- | --- |

Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …)

cadre 1 : Barème de correction.

# Éléments à votre disposition

# Présentation du contexte

Problématique :

Est-ce que le système est capable de trier les dés par couleurs et peut compter le nombre de points sur les faces du dessus ?

Après observation du schéma, déterminer quel est le type de détecteur photoélectrique :

- Barrage

- Reflex direct

- Reflex indirect

- Réponse

Expliquer brièvement le fonctionnement de ce type de détecteur.

Réponse

# Analyse du système :

## Analyse fonctionnelle SYSML:

## Dimensionnement du système optique

On peut dimensionner un système optique en utilisant la formule suivante :

D : Distance de travail (distance entre la caméra et la scène à filmer).

H : Largeur  de la scène.

h : Largeur du capteur.

f’ : Distance focale de l’objectif.

On souhaite filmer une scène de dimensions 24cmx24cm avec une caméra mvBlueFox 102C. La distance de travail disponible est de 75cm. La scène est statique.

Les caractéristiques de la caméra sont fournies en annexe dans le document technique

- Quelle est la résolution de la caméra mvBlueFox102C ?

- Quelle est la taille d’un pixel ?

- En déduire les dimensions du capteur ? De quel type de taille standard s’agit-il ?

- Déterminer la focale de l’objectif permettant de filmer cette scène ?

- Les objectifs mis à disposition sont les 9mm, 12,5mm, 16mm et 25mm. Lequel faut-il choisir pour cette application ?

- Réponse

- Résolution :

- Taille en pixels :

- Dimensions du capteur :

- Taille standard correspondante :

- Focale de l’objectif :

- Choix de l’objectif :

La scène est désormais en mouvement et nécessite une cadence de 80 images/s. On souhaite travailler avec le même objectif et garder la même hauteur de scène.

- Parmi les modèles de caméra mvBlueFox détaillés en annexe, lequel est le mieux adapté ? Justifier.

- Comment évolue la qualité de l’image ? Justifier.

- Réponse

## Choix d'un codage de la couleur approprié

Lors de la première série de TP, vous avez étudié le choix du codage le plus approprié pour ce système.

Rappeler en quelques mots s’il est préférable d’utiliser le codage RGB ou TLS et argumenter ce choix.

Réponse

## Algorithme de programmation

Le logiciel NI Vision Assistant permet de créer un programme informatique en utilisant des icônes de fonctions que l’on glisse sur une interface graphique (Drag&Drop). Une fois le programme validé, on génère un code LabVIEW.

Les différentes fonctions et étapes de la détection de la couleur, de la forme et du numéro du dé sont données dans un ordre aléatoire.

Etapes de traitement

1

4

2

5

6

3

Fonctions de traitement

Détection des cercles (numéro), Prise d’image, Inversion de la binarisation de l’image, Détection de la forme des dés, Filtrage adoucisseur médian, Filtrage d’une couleur et binarisation de l’image

Associer les fonctions aux images correspondantes et remettre les étapes dans le bon ordre.

Réponse

| ETAPES | FONCTIONS |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

# Mise en œuvre du système :

## Présentation du système

## Réglage de la caméra

### Temps d’intégration

Lorsqu’on met en œuvre une caméra, plusieurs réglages sont à effectuer : la mise au point de l’image, l’ouverture du diaphragme de la caméra et le temps d’intégration de la caméra.

Lancer le logiciel wxPropView. Ce logiciel permet de régler les différents paramètres de la caméra mvBlueFox couleur.

Dans l’onglet « Device », choisir la caméra mvBlueFox connectée au PC.

Dans le menu « settings », vérifier que le temps d’exposition (expose_us) est 10 000µs.

### Balance des blancs

Choisir le mode « expert » dans l’onglet « User experience ».

Enlever le dé et placer un fond blanc dans le champ de vision de la caméra.

Utiliser l’éclairage a LED. Ajuster la tension de l’éclairage en la diminuant s’il y a de la saturation au niveau de l’affichage.

On constate que dans le display de wxPropView, le fond n’apparaît pas blanc.

Faire apparaître l’histogramme de l’image (ALT + CTRL +A). L’histogramme affiche le nombre de pixels en fonction de la luminance pour les trois composantes RGB.

Sans changer la mise au point de la caméra, régler l’ouverture de telle sorte que la composante verte ait une luminance moyenne proche de 125. Modifier ensuite les gains des composantes rouge et bleu pour obtenir des valeurs moyennes proches de 125 également (Camera/Image processing/WhiteBalanceSettings).

Vérifier alors, qu’en modifiant l’ouverture de la caméra, les composantes RGB restent égales. La couleur de l’image évolue alors du noir au blanc en passant par des niveaux de gris intermédiaires. La balance des blancs est effective.

Sauvegarder ces valeurs par défaut (action->settings->save/Active Device Settings).

Quel autre paramètre de la caméra permettrait de limiter la saturation au niveau de l’affichage ?

Réponse

FAIRE VALIDER PAR UN PROFESSEUR

## Détection de couleur : mise en œuvre du programme

### Test de communication et vérification d’une bonne prise de vue

Vérifier dans MAX (voir Figure ci-dessous) la référence de la caméra installée : vérifier le bon fonctionnement (prise en compte des réglages caméra précédents : bonne balance des blancs)

En cas de doute, montrer au professeur.

### Mise en œuvre de la détection de couleur :

Dans VisioLab -> Applications -> Détection d’objets en couleur

On demande ici d’ajuster les différents paramètres de réglage qui interviennent dans la détection des dés.

Menu principal :

- Test caméra (patienter une dizaine de seconde).

- Acquérir l’image en continu et améliorer la mise au point et l’ouverture de la caméra si nécessaire (la scène est zoomée dans l’onglet « Définition des seuils de couleur »). Activer le traitement.

- Stopper l’acquisition.

- Puis prendre 1 image pour définir les seuils pour chaque couleur de dé.

Détection de la couleur : code TSL

Placer une ROI rectangulaire sur le dé dont on veut définir la couleur.

Les histogrammes TSL correspondant à cette couleur sont calculés automatiquement.

Définir un encadrement autour de chaque pic détecté de telle sorte que la couleur et la forme ressortent fidèlement.

Valider la détection.

Refaire le même travail pour les autres couleurs. Attention chaque couleur a un numéro de cible qui lui est attribué.

FAIRE VALIDER PAR UN PROFESSEUR

### Détection des contours du dés

Dans l’onglet « Définition des formes ciblées » définir ,définir une ROI rectangulaire autour d’un dé. Cette image sera la forme cible à détecter sur l’ensemble de la scène. Elle est sauvegardée automatiquement sous C:\VisioLab\Cibles Dés\cibleforme.png

Si tous les dés ne sont pas détectés, ajuster la valeur du score minimum. Plus cette valeur est élevée, plus l’image détectée doit être fidèle à la forme cible (même taille, même orientation…). En diminuant la valeur du score minimum, on accepte plus de tolérance.

Réponse

Score :

Une fois tous les dés détectés, revenir au menu principal.

Vérifier par cible que la couleur et la forme sont correctement détectés. Ajuster les valeurs de seuil si nécessaire.

### Détection des numéros du dés

Dans le menu principal, ajuster le paramétrage de détection des points (cercles) pour chaque cible.

FAIRE VALIDER PAR UN PROFESSEUR

Tester la robustesse du comptage : effectuer plusieurs lancers, ajuster les paramètres si nécessaire. Chercher des situations dans lesquelles le comptage est mis en défaut : énoncer les facteurs expliquant la mise en défaut.

Réponse

## Modification d’un script NI Vision Assistant

Dans NI Vision Assistant, charger l’image DésRVB1.bmp, puis le script Base Detect R.vascr.

Valider le bon fonctionnement de ce script.

Compléter le script en rajoutant les étapes nécessaires à la détection des points.

Réponse

Fichier :

FAIRE VALIDER PAR UN PROFESSEUR

Tester ce script sur 3 nouvelles images acquises avec la caméra.

FAIRE VALIDER PAR UN PROFESSEUR

Générer le programme LabVIEW correspondant à ce script, en valider le bon fonctionnement.

## Programmation LabVIEW : comptage des points

On donne le programme Base Detect R.vi qui recherche les formes de dés rouges puis les points. Compléter ce programme pour compter les points obtenus sur chaque dé rouge.

Algorithme proposé :

Début

Lire et afficher une image fichier

Seuiller la couleur (R)

Filtrer et éliminer le bruit

Détecter les formes (informations dans le cluster « Shape report »)

Détecter les cercles (informations dans le cluster « Circle Data »)

Pour i=0 à NB_formes-1 faire

Extraire les coordonnées x1, y1, x2, y2 de 2 sommets opposés du rectangle de la forme

NBpts=0 // initialise à 0 le nombre de points pour la forme détectée

Pour j=0 à NB_cercles-1 faire

Extraire les coordonnées x0,y0 du centre du cercle

Si (le cercle appartient à la forme)* alors

NBpts = NBPts+1

FinSi

Fin Pour

TabNBpts(i) = NBPts // range la valeur des points associés à la forme testée

Fin Pour

Afficher les nombre de points trouvés

Fin

Partie en gras : zone à compléter dans le programme

Quels sont les tests à effectuer pour savoir si un point (cercle) appartient à un dé donné (forme) ?

Compléter le programme de base fourni et tester.

Réponse

Partie de l’algorithme à compléter

Tests à effectuer :

FAIRE VALIDER PAR UN PROFESSEUR

# Analyse des performances du système :

## Performances du système de tri

On souhaite analyser les performances du système de tri d’objets par détection de couleur et proposer des solutions de remédiation si nécessaire.

| Les performances à tester sont les suivantes : | - Tri de dés accolés. - Tri de dés de couleurs très proches. - Tri de dés de dimensions différentes. |
| --- | --- |

### Dés accolés de couleurs différentes

Accoler au centre de la scène un dé rouge et un dé bleu de même dimension.

Reprendre les réglages effectués en dans la partie 4 et essayer de trier les deux dés. Imprimer la face-avant de l’application Détection d’objets par couleur de VisioLab faisant apparaître le résultat du traitement.

Réponse

### Dés accolés de même couleur

Accoler au centre de la scène deux dés bleus de même dimension.

Reprendre les réglages précédents et essayer de trier les deux dés. Imprimer l’écran validant le réglage.

Réponse

### Dés de couleurs très voisines

Placer au centre de la scène, sans les accoler, les deux dés rouges de même dimension mais de couleurs légèrement différentes.

Reprendre les réglages précédents et essayer de trier les deux dés. Imprimer l’écran validant le réglage.

Réponse

### Dés de dimensions différentes

Placer au centre de la scène, sans les accoler, un dé bleu de grande dimension, un dé rouge de dimension moyenne et un dé vert de petite dimension.

Reprendre les réglages précédents et essayer de trier les deux dés. Imprimer l’écran validant le réglage.

Réponse

### Contrôle dimensionnel

- Etalonnage du système :

Prendre l’image d’une règle pour  en  déduire par votre mesure le coefficient mm/pixel.

Où devez-vous placer la règle pour un que l’étalonnage soit optimum ?

Réponse

- Dans l’onglet « formes et objets détectés », modifier les paramètres correspondant à chaque cible de telle sorte que le contour soit bien détecté.

Comparer pour 3 dés de tailles différentes avec les valeurs mesurées au pied à coulisse.

Discuter des écarts éventuels

Réponse

### Conclusion

Remplir le tableau suivant : Les sanctions applicables sont : RÉUSSITE ou ÉCHEC.

Réponse

| Tri testé | Sanctions applicables | Solutions à apporter |
| --- | --- | --- |
| Dés accolés de couleurs différentes |  |  |
| Dés accolés de même couleur |  |  |
| Dés de couleurs très voisines |  |  |
| Dés de dimensions différentes |  |  |

## Qualité des mesures :

À l’onglet « Formes et objets détectés » on accède aux mesures sur les objets :

Note : la calibration de l’image est faite au préalable pour ajuster  le coefficient d’échelle (mm/pixel).

### Qualité des mesures dans les conditions de réglage optimales

Ajuster les seuils de filtrage des couleurs afin d’obtenir une détection des dés bien stable.

Effectuer le suivi de l’évolution d’une grandeur mesurée pour un des dés, sur 50 prises d’images.

Exporter les données des graphes d’évolution vers Excel (clic droit -> exporter les données vers Excel).

Dans Excel, calculer les valeurs moyennes et l’écart-type.

Ces mesures sont-elles correctes ?

Quelle méthode de mesure dimensionnelle est la plus stable ?

Dans le contexte d’un tri d’objets de tailles différentes au moyen d’un bras robotisé, le système de mesure est-il suffisamment performant ?

Réponse

### Influence de la position des objets détectés sur la mesure dimensionnelle

On travaille avec des objets de mêmes taille et couleur.

Sélectionner « toutes les formes » pour l’affichage des valeurs.

Enregistrer l’évolution des mesures en prenant quelques images manuellement, en répartissant différemment les objets d’une prise à l’autre.

Analyser le résultat.

Réponse

## Utilisation d'un convoyeur

Afin d'obtenir une mesure fiable et une image exploitable lors du déplacement du convoyeur, la pièce ne doit pas parcourir plus de 0.5 mm lors du temps d'intégration de la caméra. Le convoyeur se déplace à une vitesse constante de 0.3km/h.

Après détection de la pièce, le convoyeur décélère de manière uniforme jusqu'à l’arrêt.

Lors de cette phase, la valeur de l’accélération est de : - 0,1 m/s2

Calculer le temps mis par le convoyeur pour s’arrêter ?

D’après l’étalonnage réalisé en 5.1.5, déterminer la largeur totale en mm des 2 côtés de l’image.

Quel côté choisir afin de réduire au maximum l’erreur de perspective (le champ doit être le plus petit possible) ?

En déduire la largeur du champ observé.

Calculer la distance parcourue lors de la  phase de décélération :

A quelle distance de l’axe de la caméra faut-il placer le détecteur photoélectrique sachant que la pièce doit se trouver intégralement dans le tiers central du champ de vision ?

Réponse

## Problématique :

Conclure au sujet de la problématique en argumentant.

Réponse