# EXPANSEURS

Equations décrivant un faisceau gaussien :

Un faisceau de puissance P, de longueur d’onde λ, est appelé faisceau gaussien si son intensité I (ou éclairement ou densité surfacique de puissance) dans un plan transverse suit la loi suivante :

I=I0⋅ω0ω2⋅exp−2r2ω2   avec I0=2Pπω02

Dans cette équation, ω est le rayon de la limite du faisceau à 1/e2 , ω0 est le rayon dans la section minimale (waist), r est la distance du point considéré à l’axe et I0 est l’intensité sur l’axe au niveau du waist.

A une distance z du waist (choisi comme origine de l’axe des abscisses), le rayon ω est donné par :

ω2=ω02⋅1+zzR2   avec la longueur de Rayleigh zR égale à πω02λ

On montre alors que la divergence est caractérisée par un angle total d’ouverture θ=2λπω0

# Influence d’un afocal

Un laser YAG émet à  = 1,06 m un faisceau gaussien caractérisé par une puissance continue de 150 W et un rayon de waist 0 = 0,40 mm.

## Etude du faisceau à la sortie du laser.

    - Calculer la valeur de la divergence totale  du faisceau.

    - Calculer la distance de Rayleigh du faisceau sortant du laser et le diamètre e du faisceau à 150 mm du waist du laser.

## Expanseur de faisceau.

Ce faisceau arrive sur un expanseur (afocal) constitué d’une lentille divergente de focale -20 mm, placée à 150 mm du waist incident, et d’une lentille convergente de focale 200 mm.

    - Faire un schéma de principe de l’expanseur en faisant apparaître les foyers objet et image de chaque lentille. Quelle distance sépare les 2 lentilles ?

    - Pourquoi la première lentille est-elle choisie divergente ? Quelle est la nature de la tache focale intermédiaire ?

    - Caractériser le faisceau à la sortie de l’expanseur par son diamètre s et sa divergence totale s . En déduire le rayon s du waist et la distance de Rayleigh zRs du faisceau émergent.

## Tir sur une cible.

On néglige l’absorption et la diffusion atmosphériques. Calculer le diamètre de la tache et la densité moyenne de puissance sur une cible placée à 1200 m :

    - sans monter l’expanseur

    - après avoir monté l’expanseur.