# EXERCICES DE REVISION

# Tous les exercices seront traités en utilisant les relations de conjugaison de Descartes et de Newton, et en faisant une simulation sous Winlens

# Exercice 1.

Un objet réel de 10mm de hauteur est situé à 50mm d’une lentille divergente de focale -100mm.

Déterminer la position et la taille de l’image.

# Exercice 2.

Un objet réel de 6,7mm de hauteur est situé à 284mm d’une lentille convergente de focale +200mm.

Déterminer la position et la taille de l’image.

# Exercice 3.

On considère un système constitué de 2 lentilles minces séparées de 250mm ; la première est une lentille divergente de focale -100mm, la deuxième est une lentille convergente de focale +200mm.

Pour ce système, déterminer :

- La position des foyers

- La distance focale

- La position des plans principaux

# Exercice 4.

Un objet réel de 10mm de hauteur est situé à 240mm du plan principal objet d’un système optique de focale +165mm.

Déterminer la position de l’image par rapport :

- Au plan principal image

- Au foyer image

Déterminer la taille de l’image.