PARTIE DU SUJET 2005 : LASER A FIBRE DOPEE A L’ERBIUM

# ETUDE DU FAISCEAU A LA SORTIE D’UNE FIBRE MONOMODE

- Mesure du diamètre de mode sur la face de sortie de la fibre:

Le faisceau infrarouge (émis à la longueur d’onde de 1532 nm) est pratiquement gaussien à la sortie d’une fibre monomode. La répartition de la densité de puissance dans une section normale à l’axe de la fibre peut s’écrire I(r)=I0exp(−2r2w02) où r est la distance à l’axe et w0 le rayon de mode (la distance à l’axe où I(w0)/I0 = 1/e2 ).

Une méthode performante d’analyse du faisceau consiste à effectuer une mesure en champ proche. Pour cela, on fait l’image de l’extrémité de la fibre sur une matrice CCD sensible dans le proche infrarouge.

Pour cela, on utilise un système de deux objectifs de microscope pour l’infrarouge, représentés par les lentilles minces équivalentes L1 et L2 sur le schéma de la figure 1.

La lentille L1, représentant le 1er objectif (40,0 X, 0.65) a une distance focale f’1 = 4,6 mm.

La lentille L2, représentant le 2ème objectif (10,0 X, 0.25) a une distance focale f’2 = 16,9 mm.

Les deux lentilles sont distantes de O1O2 = 129mm et la face de sortie A de la fibre est placée à 4.8 mm en avant de la première lentille.

La matrice CCD contient :

- 510 pixels horizontalement.

- 492 pixels verticalement.

Chaque pixel mesure :

- 12.7µm horizontalement.

- 9.8 µm verticalement.

  - A quelle distance O2A’ de la deuxième lentille doit-on placer la matrice CCD ?

  - Quel alors est le grandissement transversal du système ?

  - On prendra pour la suite du problème un grandissement transversal de 230.Calculer le diamètre maximal de la zone observée sur l’extrémité de la fibre, autour de l’axe.

O1

O2

L1

L2

A’

CCD

A

Figure 1

cadre 2

  - Un logiciel permet d’obtenir la répartition horizontale de la densité de puissance, I/Imax  sur les 510 pixels de la matrice. Déduire de l’enregistrement fourni dans le cadre 2 le diamètre de mode 2w0 dans la fibre de sortie.

- Le faisceau à l’extérieur de la fibre :

A la sortie de la fibre, du fait de la diffraction, la lumière émise est un faisceau gaussien divergent (voir figure 3).

La répartition de la densité de puissance à la distance z de l’extrémité de la fibre est donnée par :  I(r)=I0w0w2exp(−2r2w02) où w est le rayon du faisceau à ,à la distance z.

La variation de w en fonction de z est donnée par: w2=w02⋅1+zzR2 avec zR=πw02λ, distance de Rayleigh.

  - En se plaçant en champ lointain, montrer que la divergence (voir figure 3) du faisceau s’écrit : θalignl0=λπω0

2w0

0

O

z

CCD

w0

Champ proche

Champ lointain

Profil à 1/e2

Figure 3

  - Une autre méthode de mesure du diamètre de mode consiste à mesurer la divergence du faisceau en champ lointain avec z très supérieur à zR. Pour cela, sur un banc millimétré, on mesure le diamètre du faisceau directement sur la matrice CCD .

La mesure se fait à des distances z supérieures à 10 mm. Sachant que le diamètre de mode est de l’ordre de la dizaine de micromètres, peut-on dire que l’on se trouve en champ lointain ?

Une première mesure donne un diamètre du faisceau 2w1 = 1,78 mm.

Une deuxième mesure, 20mm plus loin, donne           2w2 = 5,34 mm.

    - Calculer la divergence 0 du faisceau.

    - En déduire la valeur du diamètre de mode 2w0.

- FOCALISATION SUR UN ECHANTILLON

On prendra, pour la suite, un rayon de mode w0 = 5,5 µm.

La puissance à la sortie de la fibre est P = 12 mW. Une lentille de distance focale f = 10,0 mm permet de focaliser le faisceau sur une préparation. L’extrémité de la fibre de sortie est placée à d1 égale 30mm de la lentille.

La position du waist du faisceau de sortie en fonction de la position du waist du faisceau d’entrée, par rapport à la lentille est donnée par : d2=f⋅zR12−d1(f−d1)(f−d1)2+zR12   d1 et d2 sont des valeurs absolues ; zR1 est la distance de Rayleigh du faisceau incident. Le rayon du waist de sortie est donné par : w02=λπw1⋅f où w1 est le rayon du faisceau incident à l’entrée de la lentille.

  - Calculer la position d2 de la tâche de focalisation par rapport à la lentille.

  - Calculer le rayon w02 de la tâche de focalisation.

  - Calculer la densité moyenne de puissance Dm dans cette tâche en W/mm2.

SITUATION PARTICULIERE DE FOCALISATION D’UN FAISCEAU GAUSSIEN

- ETUDE DANS LE CADRE DE L’OPTIQUE GEOMETRIQUE

- Un objet réel transversal de 40 mm de haut est placé à 437 mm d’une lentille mince convergente de focale f’ = + 219 mm. Déterminer la position de l’image et le grandissement transversal :

  - en appliquant la relation de conjugaison de Descartes

  - en appliquant la relation de conjugaison de Newton

- ETUDE DANS LE CADRE DE L’OPTIQUE GAUSSIENNE

- Le waist, de diamètre 0,50 mm, d’un faisceau incident issu d’un laser He-Ne, émettant à 633 nm, est situé à 437 mm d’une lentille mince convergente de focale f’ = + 219 mm.

A une distance z du waist (choisi comme origine de l’axe des abscisses), le rayon w varie en fonction de z suivant la loi: w2=w02⋅1+zzR2 avec zR=πw02λ, distance de Rayleigh. Dans cette équation, w est le rayon de la limite du faisceau à 1/e2 , w0 est le rayon dans la section minimale (waist). On rappelle que la divergence est caractérisée par un angle total d’ouverture θ=2λπw0

  - Calcul simple

    - Calculer la divergence du faisceau incident.

    - Une relation simple et utile, applicable lorsque la lentille est située près de la sortie du laser (z très inférieur à zR) est 2w'0=f'⋅θ ; elle donne la valeur 2w'O du diamètre du waist image en fonction de la focale de la lentille et de la divergence du faisceau incident. Calculer la valeur du diamètre du waist image d’après cette relation.

    - Calculer la distance de Rayleigh du faisceau incident. L’hypothèse simplificatrice (z très inférieur à zR) est-elle vérifiée ici ?

  - Calcul évolué

- La loi de conjugaison des faisceaux gaussiens par une lentille de focale f' conduit aux relations suivantes: σ'=−f'2σ+zR2σ et 2w'O=2wOσ'σ où 2w'O est le diamètre du waist image et zR la distance de Rayleigh dans l'espace objet (toutes les distances sont en valeur algébriques ; σ=FA).est la position du waist objet par rapport au foyer objet et σ'=F'A').est la position du waist image par rapport au foyer image°.

    - Calculer ’ et 2w'O d’après cette relation.

    - Retrouver ces valeurs dans le tableau du fichier WinLens.