PARTIE DU SUJET 2010 : PROFILOMETRIE PAR PROJECTION DE FRANGES.

Introduction - Principes mis en œuvre

Mesurer la forme d'un objet présente beaucoup d’intérêts, aussi bien en ingénierie (topographie, contrôle de qualité) que dans d'autres secteurs d'activité (médecine ou arts). Pour caractériser la forme d’un objet, on utilise la fonction décrivant l'altitude z = f(x,y) de chaque point de sa surface.

La méthode par projection de franges permet des mesures sans contact. On réalise ces franges à l’aide d’un montage interférométrique (Figure 1) utilisant un laser, des lentilles, des polariseurs et un prisme de Wollaston. On observe tout d’abord les franges avec une caméra CCD dans une direction perpendiculaire à un plan donné.

Ensuite on place l’objet à étudier sur ce plan et les franges qui y sont projetées sont déformées par le relief de l’objet. La déformation des franges permet de remonter au profil de l’objet.

Figure 1 : Ensemble du montage.

L’étude qui suit est constituée de questions indépendantes.

# I	Élargisseur de faisceau

En première approximation, on considère le faisceau sortant du laser comme cylindrique d’axe parallèle à l’axe optique de diamètre 1 = 1,00 mm. On élargit le faisceau avec un système afocal formé de deux lentilles convergentes L1 et L2 de distances focales respectives f1’ = 10 mm et f2’ = 300 mm.

  - En utilisant les lois de l'optique géométrique et des lentilles minces, faire un schéma sans échelle du montage "élargisseur de faisceau" en précisant la position des foyers de chaque lentille.

  - Représenter sur le schéma précédent les rayons limitant le faisceau.

  - Donner la valeur numérique de la distance D séparant les lentilles.

  - Donner la valeur du diamètre du faisceau 2 en sortie de la lentille L2.

II	Faisceaux gaussiens

La répartition énergétique du faisceau laser de longueur d’onde  est en réalité gaussienne (Figure 2).

Figure 2 : Les faisceaux gaussiens

On admet que le faisceau reste cylindrique tant que la distance z d’éloignement par rapport au waist, de rayon w0, est inférieure à la distance de Rayleigh . Dans un plan d’abscisse z, le rayon du faisceau est :

.

La loi de conjugaison des faisceaux gaussiens pour une lentille mince de focale f' relie la distance s du waist objet au foyer objet et la distance s’ du waist image au foyer image. On obtient les relations :

et :

où w'0 est le waist image.

Données :

- longueur d’onde du laser : λ = 0,633 µm,

- rayon du faisceau au waist : w0 = 0,50 mm,

- distance focale de la lentille L1 : f1’ = 10 mm,

- distance entre le waist objet et la lentille L1 : d = 410 mm.

  - Calculer la valeur de distance de Rayleigh zR dans l'espace objet de L1.

  - En déterminant la valeur de s’, retrouver pour le waist image w’0 une valeur de 4 µm.

- Montrer que, lorsque la distance z d’éloignement par rapport au waist devient très supérieure à la distance de Rayleigh zR, l’équation donnant le rayon du faisceau laser se simplifie en :

.

- En déduire que le faisceau est conique et que l’angle total d’ouverture s’écrit :

  - On se place dans l’espace entre les deux lentilles. En admettant l’approximation faite au 3)a- toujours valable, calculer la valeur du rapport G=w2w1 avec w1 et w2 les rayons respectivement pris sur L1 et L2.

PARTIE DU SUJET 2005 : LASER A FIBRE DOPEE A L’ERBIUM

# ETUDE DU FAISCEAU A LA SORTIE D’UNE FIBRE MONOMODE

- Mesure du diamètre de mode sur la face de sortie de la fibre :

Le faisceau infrarouge ( = 1532 nm), à la sortie d’une fibre monomode, est pratiquement gaussien. La répartition de la densité de puissance dans une section normale à l’axe de la fibre peut s’écrire I(r)=I0exp(−2r2w02) où r est la distance à l’axe et w0 le rayon de mode (la distance à l’axe où I(w0)/I0 = 1/e2 ).

Une méthode performante d’analyse du faisceau consiste à effectuer une mesure en champ proche. Pour cela, on fait l’image de l’extrémité de la fibre sur une matrice CCD sensible dans le proche infrarouge.

Pour cela, on utilise un système de deux objectifs de microscope pour l’infrarouge, représentés par les lentilles minces équivalentes L1 et L2 sur le schéma de la figure 1.

La lentille L1, représentant le 1er objectif (40,0 X, 0.65) a une distance focale f’1 = 4,6 mm.

La lentille L2, représentant le 2ème objectif (10,0 X, 0.25) a une distance focale f’2 = 16,9 mm.

Les deux lentilles sont distantes de O1O2 = 129mm et la face de sortie A de la fibre est placée à 4.8 mm en avant de la première lentille.

O1

O2

L1

L2

A’

CCD

A

Figure 1

La matrice CCD contient 510 pixels horizontalement et 492 pixels verticalement.

Chaque pixel mesure 12.7µm horizontalement et 9.8 µm verticalement.

  - A quelle distance O2A’ de la deuxième lentille doit-on placer la matrice CCD ?

  - Quel alors est le grandissement transversal du système ?

  - On prendra pour la suite du problème un grandissement transversal de 230.Calculer le diamètre maximal de la zone observée sur l’extrémité de la fibre, autour de l’axe.

Un logiciel permet d’obtenir la répartition horizontale de la densité de puissance, I/Imax  sur les 510 pixels de la matrice. Déduire de l’enregistrement fourni dans le cadre 2 le diamètre de mode 2w0 dans la fibre de sortie.

cadre 2

TROISIEME PARTIE : COMPARAISON CALCULS ET SIMULATION D’UNE FOCALISATION D’UN FAISCEAU GAUSSIEN

- Le waist, de diamètre 0,50 mm, d’un faisceau incident issu d’un laser He-Ne, émettant à 633 nm, est situé à 437 mm d’une lentille mince convergente de focale f’ = + 219 mm.

A une distance z du waist (choisi comme origine de l’axe des abscisses), le rayon w varie en fonction de z suivant la loi: w2=w02⋅1+zzR2 avec zR=πw02λ, distance de Rayleigh. Dans cette équation, w est le rayon de la limite du faisceau à 1/e2 , w0 est le rayon dans la section minimale (waist). On rappelle que la divergence est caractérisée par un angle total d’ouverture θ=2λπw0

- Calcul simple

  - Calculer la divergence du faisceau incident.

  - Une relation simple et utile, applicable lorsque la lentille est située près de la sortie du laser (z très inférieur à zR) est 2w'0=f'⋅θ ; elle donne la valeur 2w'O du diamètre du waist image en fonction de la focale de la lentille et de la divergence du faisceau incident. Calculer la valeur du diamètre du waist image d’après cette relation.

  - Calculer la distance de Rayleigh du faisceau incident. L’hypothèse simplificatrice (z très inférieur à zR) est-elle vérifiée ici ?

- Calcul évolué

- La loi de conjugaison des faisceaux gaussiens par une lentille de focale f' conduit aux relations suivantes: σ'=−f'2σ+zR2σ et 2w'O=2wOσ'σ où 2w'O est le diamètre du waist image et zR la distance de Rayleigh dans l'espace objet (toutes les distances sont en valeur algébriques ; σ=FA est la position du waist objet par rapport au foyer objet et σ'=F'A' est la position du waist image par rapport au foyer image).

  - Calculer ’ et 2w'O d’après cette relation.

  - Retrouver ces valeurs dans le tableau du fichier WinLens.