- PB n°1 : Diode-laser et spectromètre

On utilise un spectromètre (de résolution maximale 0,02 nm) pour analyser une DL. Voici le spectre obtenu avec la diode laser à cavité Fabry-Pérot (en abscisse les valeurs indiquées sont en centaines de nm).

En abscisse figure la longueur d’onde exprimée en centaines de nm et en ordonnée la puissance lumineuse émise par chaque mode.

  - Donner les valeurs de la longueur d’onde moyenne moy d’émission, la largeur spectrale à mi-hauteur et l’espacement moyen entre 2 modes.

  - Sachant que la lumière est émise dans une cavité résonante constituée d’un milieu d’indice n, limité par 2 surfaces planes réfléchissantes, espacées d’une distance L, quels sont, dans cette cavité, les modes qui peuvent en principe s'établir ? En déduire l'expression de l'intervalle spectral libre (espacement entre 2 modes) de la cavité de la diode-laser et le mettre sous la forme : ΔυISL=c2nL ou ΔλISL=λmoy22nL

  - En déduire la valeur de la longueur L de la cavité de la diode-laser, sachant que n=3.6.

  - La largeur théorique à mi-hauteur (FWHM) d’un mode est donnée par : Δυ12=1−A2RAR⋅c2πnL avec un coefficient d'amplification A = 1,8 et un coefficient de réflexion R = 0,30 . Calculer la valeur de FWMH.

  - Quelle est la correspondance en longueur d’onde de cette valeur sachant que Δλ12=λmoy2cΔνalignl12 . La largeur observée est-elle due à la largeur d’un mode ou au manque de résolution du spectromètre ?

- PB n°2 : Laser He-Ne et analyseur de spectre optique

Voici quelques caractéristiques données par le constructeur du laser que l’on veut analyser.

- Choix de la transition responsable de l’émission de lumière

Le schéma de la Figure 1 représente les niveaux d'énergie notés 1s, 2p, 2s, 3p, 3s du néon exprimés en eV. Les 3 flèches α, β, γ représentent des transitions radiatives pouvant donner lieu à des effets laser. L'une est responsable de l'émission à 3,39 μm dans l'infrarouge moyen, une autre dans l'infrarouge proche à 1,15 μm et la troisième dans le rouge à 633 nm.

On donne : 1 eV = 1,60 10–19 J . Constante de Planck = h = 6,626.10–34 J s. Célérité de la lumière : c = 3,00 108 m s–1.

  - Quelle est la transition responsable de l'émission à 633 nm ? Expliquer votre réponse (avec ou sans calcul).

  - Calculer sa fréquence 0.

- Mode transverse

  - Ce laser émet-il un faisceau (Transverse Mode) gaussien ? Préciser ce qu’on entend par mode gaussien et ce qu’on appelle dimension du faisceau (faire un schéma).

2w0

0

O

z

CCD

w0

Champ proche

Champ lointain

Profil à 1/e2

Figure 6

Sachant que, à la sortie du laser, la lumière émise est un faisceau divergent. (voir figure 6) dont le rayon w (mesuré à 1/e2 de l’intensité à la distance z du waist de rayon w0) est donné par: w2=w02⋅1+zzR2 avec zR=πw02λ, distance de Rayleigh. En se plaçant en champ lointain, montrer que le demi-angle de divergence (voir figure 6) du faisceau s’écrit : θ0=λπw0.

  - La divergence indiquée dans le tableau du constructeur est donnée par l’angle total d’ouverture. Calculer le diamètre 2w0.du waist. La dimension du faisceau donnée dans le tableau (diamètre 2w de 0,52 mm) est mesurée sur la fenêtre de sortie. Le waist est-il positionné sur la fenêtre de sortie ?

  - Calculer la densité moyenne de puissance sur la fenêtre de sortie ?

- Analyse spectrale des modes longitudinaux

L’intervalle entre 2 modes longitudinaux du laser (ISL ou FSR ou Longitudinal Mode Spacing) est donné par : Δυ=c2L ou Δλ=λ22L .

  - Sachant que L est la longueur de la cavité du laser, en déduire la valeur de L.

  - Calculer  en nm. Pourquoi ces modes ne sont-ils pas observables un spectromètre classique ?

  - L’analyse de spectre se fait à l’aide d’une cavité Fabry-Pérot confocale symétrique à miroirs concaves (OSA).

    - Préciser ce que l'on entend par le terme "confocale".

    - Sur votre feuille, tracer le schéma de la cavité confocale symétrique en représentant les miroirs concaves dans les conditions de l’optique paraxiale (conditions de Gauss). Préciser la position des foyers. Construire le trajet d’un rayon incident parallèle à l’axe et montrer que le rayon revient au même point et dans la même direction après 4 réflexions.

    - En déduire que l’intervalle spectral libre (ISL) du Fabry-Pérot OSA est : ΔυOSA=c4d. Calculer sa valeur en MHz si la longueur de la cavité est d = 50 mm.

    - Le miroir de droite est solidaire d'une cale piézo-électrique. Cette cale se dilate sous l'action d'une tension (avec un coefficient de 4,0 nm/V), ce qui a pour effet de changer légèrement la longueur d de la cavité. La distance d varie alors proportionnellement à la tension. On applique au translateur piézo une tension en dent de scie. Sachant qu'un mode de résonance apparaît chaque fois que d varie de /4, quelle est la variation de tension à appliquer à la cellule piézoélectrique pour parcourir un ISL de la cavité Fabry-Pérot OSA ?

    - On constate sur un oscilloscope la présence de raies situées de part et d'autre du mode central d’émission. Dans quel rapport se trouvent les ISL du laser et celui de l’OSA. ? Quelle variation de tension permet de passer d’un mode transverse du laser au mode adjacent ?

- PB n°3 : FONCTIONNEMENT D’UN LASER He-Ne

## Largeur de la raie d’émission

La largeur de la raie d’émission du néon (courbe de gain autour de 632.8 nm) est due à l’effet Doppler. Elle est donnée par la relation : ΔνD=2ν0ckTm. Calculer sa valeur à la température de 127°C (T est la température absolue en K) sachant que : k = 1,381.10-23 J/K ; c = 3.108 m/s et m = 20 uma avec 1 uma = 1,67.10- 27 kg.

- Confinement du faisceau.

Soit R1 et R2 les rayons de courbure des 2 miroirs concaves de la cavité(de longueur L) du laser.

On introduit les paramètres g1 = 1-L/R1 et g2 = 1-L/R2

On admet que la condition de stabilité de la cavité s’écrit :g1g2≤1

  - Représenter sur un diagramme g1 = f(g2). Y faire figurer les points de fonctionnement :

A) d’une cavité plane

B) d’une cavité confocale symétrique

C) d’une cavité concentrique

  - Les dimensions d’un faisceau gaussien s’expriment en fonction de g1 et g2 par :

position z1 du waist par rapport à R1 :   z1=L(R2−L)R1+R2−2L

rayon du waist w0 donné par:   w02=g1g2(1−g1g2)(g1+g2−2g1g2)2Lλπ

rayon du faisceau w2 sur le miroir R2 :   w22=g1g2(1−g1g2)Lλπ

Calculer ces valeurs dans le cas d’une cavité symétrique avec R1 = R2 = 0,80 m. et L = 0,34 m.

Prendre  =0 ,633 m.

  - Calculer la divergence et la distance de Rayleigh du faisceau gaussien avec les valeurs du 2.2.