# 1	Focalisation d’un laser YAG (2,5 pts)

- Le waist, de diamètre 0,677 mm, d’un faisceau incident issu d’un laser YAG, émettant à 1064 nm, est situé à 100 mm d’une lentille mince convergente de focale f’ = + 80 mm.

A une distance z du waist (choisi comme origine de l’axe des abscisses), le rayon w varie en fonction de z suivant la loi: w2=w02⋅1+zzR2 avec zR=πw02λ, distance de Rayleigh. Dans cette équation, w est le rayon de la limite du faisceau à 1/e2 , w0 est le rayon dans la section minimale (waist). On rappelle que la divergence est caractérisée par un angle total d’ouverture θ=2λπw0

  - Calculer la divergence  du faisceau incident.

  - Une relation simple et utile, applicable lorsque la lentille est située près de la sortie du laser (z très inférieur à zR) est 2w'0=f'⋅θ ; elle donne la valeur 2w'O du diamètre du waist image en fonction de la focale de la lentille et de la divergence du faisceau incident. Calculer la valeur du diamètre du waist image d’après cette relation.

  - Retrouver (flécher les grandeurs) ces valeurs dans le tableau du fichier WinLens et donner la distance entre le foyer image et le waist image.

# 2	Système à 2 niveaux d’énergie (2,5 pts)

- Soit N1 la population du niveau fondamental (énergie E1), N2 la population du niveau excité (énergie E2) et u la densité d’énergie radiative.

2.1	Quels sont les phénomènes de transition qui coexistent entre les 2 niveaux ? De quoi dépend l’évolution de la population des niveaux pour chaque phénomène pris séparément ?

2.2	Une substance absorbe une radiation à 500 cm-1. Donner la correspondance de la longueur d’onde en µm et de l’énergie du photon en eV. A quel phénomène correspond cette transition ?