CAPTEURS et DETECTEURS OPTIQUES

deuxième partie (2/4): les capteurs thermiques

| le bolomètre |  |  | les IR à basse température |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| capteur pyroélectrique |  |  | l'emploi des ferroélectriques |  |
|  |  |  |  | une collection d'icônes pour visiter tout le site |

On distingue deux types principaux de détecteurs utilisant l'effet thermique pour caractériser la quantité de radiation reçue : ceux à effet bolométrique et ceux à effet pyroélectrique.

# bolomètre

Le bolomètre utilise la variation de résistivité du matériau, induite par la variation de sa température, résultant d' absorption de rayonnement. On utilise principalement des thermistances ou des semi conducteurs dans des conditions cryogéniques.

|  | L'emploi de la thermistance est semblable à son emploi en tant que capteur de température à la différence près qu'ici ce n'est pas la température de l'environnement du capteur que l'on veut identifier mais la variation de sa température due à l'absorption d'énergie rayonnante. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes et les problèmes de constantes de temps et d'échange par conduction à travers le substrat deviennent prépondérants. On doit donc réaliser des dispositifs de compensation et le plus souvent on comparera dans un pont deux éléments identiques: |
| --- | --- |

- l'un soumis aux seules variations de l'environnement

- et l'autre soumis en plus au rayonnement à quantifier

En outre on procédera de manière pulsée, c'est à dire que le détecteur de rayonnement ne sera soumis à ce dernier que périodiquement. Typiquement on choisira un temps d'exposition équivalent au temps mis pour l'énergie lumineuse à atteindre le substrat support de la couche sensible du détecteur.

Dans ces conditions le signal fourni est

vs = E aV[1-exp(-t/t)] / 2C

- où E est l'impulsion d'énergie irradiante,

- a est le coefficient de température de la thermistance

- t le temps,

- t la constante de temps de la réponse thermique supposée identique à la durée de l'exposition.

- C étant le taux de transfert par conduction de la couche sensible vers son substrat (en W/s).

Pour la détection des IR (applications essentiellement militaires et astronomiques pour les IR lointains) on utilise des bolomètres cryogéniques, c'est à dire typiquement des détecteurs en Ge dopé au Ga et maintenus à 4K. Leur intérêt est une très grande sensibilité et une très bonne reproductibilité.