- Etablir la relation en unités pratiques liant la longueur d’onde d’un photon à son énergie E : λ(μm)=1,24E(eV)

- Une DEL à l’arséniure de gallium (GaAs) émet des photons ayant une énergie de 1,43 eV.

  - Calculer leur longueur d’onde 0 dans le vide.

  - Calculer leur longueur d’onde  dans le milieu (GaAs) d’indice n = 3,5.

  - Calculer la puissance lumineuse émise sachant que 2,7*1014 photons sont émis par seconde.

- Calculer l’énergie de chaque photon émis par un laser :

  - He-Ne (λ=0,6328μm)

  - YAG-Nd3+ (λ=1,06μm)

  - CO2 (λ=10,6μm)

  - excimère XeCl (λ=308nm)

- Comment doit-on choisir un capteur ?

Sachant qu’un détecteur ne peut absorber des photons que si leur énergie E est supérieure à un seuil Eg correspondant à un intervalle (gap) entre 2 niveaux, donner pour quelles longueurs d’onde chacune de ces photodiodes est sensible :

  - Eg = 0,65 eV pour le Ge

  - Eg = 1,10 eV pour le Si

  - Eg = 1,35 eV pour le InP

  - Eg = 1,43 eV pour le GaAs

  - Eg varie de 1,43 eV à 0,36 eV pour le GaxIn1-xAs pour x variant de 0 à 1

- Emetteur

  - Donner le symbole électronique d’un émetteur optoélectronique en représentant le sens du courant.

  - Qu’est-ce qui différencie la caractéristique (puissance lumineuse émise en fonction du courant) d’une DEL de la caractéristique d’une diode-laser

- Récepteur optoélectronique

  - Donner le symbole électronique d’un récepteur optoélectronique en représentant le sens du courant.

  - Une photodiode PIN dont la sensibilité est de 0,45 A.W-1 reçoit une puissance de 140 W. Quelle est la tension mesurée aux bornes d’une résistance de 10 k placée en série avec elle ?

  - Que devient cette tension si l’on remplace la PIN par une PDA du même type ayant une amplification M = 50 ?

  - Quand doit-on choisir un capteur au germanium plutôt qu’un capteur au silicium ?

- Atténuation

A l’entrée d’une fibre optique de 4 km de long, on mesure une puissance P1=3 mW.

A la sortie de la fibre optique, on mesure une puissance P2 = 2mW.Calculer :

  - L’atténuation A en dB.

  - L’atténuation linéique Al en dB/km.

  - Le coefficient d’absorption  en km-1 si :P2P1=e−αl

- Une puissance Pe de 20 mW arrive sur une substance absorbante d’épaisseur l et de coefficient d’absorption  = 50 cm-1 .

  - Donner la valeur de la puissance Ps en mW à la sortie pour l = 0,2   0,5   1   et 2 mm.

  - Tracer le graphe Ps en fonction de l. Retrouver la valeur de  à partir du graphe.

  - Donner la valeur de la puissance P’s en dBm à la sortie pour l = 0,2   0,5   1   et 2 mm.

  - Tracer le graphe P’s en fonction de l.

- Connaissances

  - Autour de quelle longueur d’onde est centré le spectre d’émission d’un corps noir porté à la température de 5500°C ?

  - En quoi consiste la fluorescence d’une substance ? Donner un exemple.

  - Que signifie « LASER » et tout particulièrement le « S » de LASER ?

  - Quels sont les 3 éléments de base d’un laser ?

  - Quels sont les principaux types de laser de puissance et leurs longueurs d’onde d’émission ?